Услуги , оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.

Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

а) услуги, оказываемые управляющей организацией в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, из числа услуг, указанных в Правилах содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 г. N 491:

| Виды работ и услуг | Периодичность |
| --- | --- |
| I. Перечень работ по содержанию жилья 1. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома: |  |
| 1.1. Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов, регулирующих кранов вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.). | 12 раз в год |
| 1.2. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки и др.). | постоянно в течении года |
| 1.3. Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах. | 2 раза в год |
| 1.4. Проверка исправности канализационных вытяжек. | 12 раз в год |
| 1.5. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. | 12 раз в год |
| 1.6. Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах. | постоянно в течении года |
| 2. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период: |  |
| 2.1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок. | 1 раз в год |
| 2.2. Консервация системы центрального отопления. | 1 раз в год |
| 2.3. Ремонт оборудования детских и спортивных площадок. | 1 раз в год |
| 2.4. Ремонт просевших отмосток. | 1 раз в год |
| 3. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период: |  |
| 3.1. Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования и вспомогательных помещениях. | по необходимости |
| 3.2. Утепление чердачных перекрытий. | 1 раз в год |
| 3.3. Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. | 1 раз в год |
| 3.4. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления. | 1 раз в год |
| 3.5. Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах. | по необходимости |
| 4. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров: |  |
| 4.1. Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах. | 12 раз в год |
| 4.2. Уплотнение сгонов в общедомовых инженерных сетях. | 1 раз в год |
| 4.3. Прочистка общедомовой канализации. | по необходимости |
| 4.4. Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях. | 2 раза в год |
| 4.5. Укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования. | 2 раза в год |
| 4.6. Проверка канализационных вытяжек. | 4 раза в год |
| 4.7. Мелкий ремонт изоляции. | 1 раз в год |
| 4.8. Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования. | постоянно |
| 5. Прочие работы: |  |
| 5.1. Регулировка и наладка систем центрального отопления. | Постоянно в течении отопи-тельного сезона |
| 5.2. Регулировка и наладка вентиляции. | постоянно |
| 5.3. Промывка и опрессовка систем центрального отопления. | 1 раз в год |
| 5.4. Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями. | по действующим правилам |
| 5.5. Удаление с крыш снега и наледей. | по действующим правилам |
| 5.6. Очистка кровли от мусора, грязи, листьев. | 1 раз в год |
| 5.7. Уборка и очистка придомовой территории. | по действующим правилам |
| 5.8. Уборка общих помещений. | по действующим правилам |
| 5.9. Удаление крупногабаритного мусора из здания и его вывозка. | по необходимости |
| 5.10. Дератизация, дезинфекция подвалов, мусоропроводов. | 1 раз в месяц |
| 5.11. Посыпка территорий песком в зимнее время. | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 5.12. Прочистка дымоходов и вентиляционных каналов. | по необходимости |
| 5.13. Управление многоквартирным домом, организация работ по содержанию и ремонту дома. | постоянно в течении года |
| II. Перечень работ по ремонту общего имущества дома |  |
| 2. Частичная смена отдельных элементов перекрытий, заделка швов и трещин в местах общего пользования, их укрепление и окраска. | 1 раз в год |
| 3. Смена и восстановление отдельных элементов (приборов), оконных и дверных заполнений в местах общего пользования. | 2 раза в год |
| 4. Замена, восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования. | 2 раза в год |
| 5. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление и др.). | по необходимости |
| 6. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления. | по необходимости |
| 7. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации. | в течении года |
| 8. Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования). | 4 раза в год |
| 9. Восстановление работоспособности общедомовой системы вентиляции. | постоянно |
| 10. Ремонт и восстановление разрушенных участков ограждений и оборудования спортивных, хозяйственных площадок для отдыха, закрепленных за домом. | 1 раз в год |